230V x5

230V x3

230V x3

1. Stage & Musikanten (5 Musiker)

VOC 5 BGN 3
Name
MIC

Drums
3x Tom
1x SN 1x BD
2x OH

Git Bass
DI

Git Rythm
MIC+DI

Git Lead
2x XLR

IEM 
CH 5
(1x XLR)

K e y  s
2x DI

VOC 4 
BGN 1
Git Rythm
Name
MIC

VOC 3 
BGN 2
Bass
Name
MIC

VOC 1 
Lead 2
Git Lead
Name
MIC

VOC 2 
Lead 1
Name
MIC

230V x5

MON 
CH 4

MON 
CH 3

MON 
CH 2

MON 
CH 2

MON 
CH 1

230V x3

2. Input-Output-List

| CH. | Info/Tipp | Instrument | Bringen wir mit/Anschluss | Mikro-Wunsch* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viel 5kHz Kick | BD – Kick | D112 - XLR |  |
| 2 | 60Hz Präsenz | BD – Sub (optional) |  | Shure PG52 |
| 3 | Gate slow | Hi-Hat (optional) |  | AT2031 48V |
| 4 | Rms Comp. | Snare Top |  | SE V-Beat |
| 5 |  | Snare Bottom (optional) |  | Audix D2 |
| 6 | Pan 80% R | Tom 1 |  | 904 |
| 7 | Pan 50% L | Tom 2 |  | 904 |
| 8 | Pan 20% L | Tom 3 (Floor) |  | AKG C418 |
| 9 | Peak Comp/Lim. | OH L |  | Oktava MK012-1 48V |
| 10 | Peak Comp/Lim. | OH R |  | Oktava MK012-1 48V |
| 11 | Rms Comp stark Noise-Gate | Bass | Fender ABC - DI-Box - XLR Male | 48V |
| 12 |  | Lead Gitarre (Git 1) | Kemper - XLR L (oder Mono) |  |
| 13 |  | Lead Gitarre (Stereo optional) | Kemper - XLR R |  |
| 14 | Rms Comp. | Rythm Gitarre (Git 2) | Marshall ABC 4x12“ – 1x MIC | AT2020 48V |
| 15 | FX: leichter Hall | Akustik Gitarre | 6,3mm TRS | DI-Box 48V |
| 16 | Noise-Gate | Keys L | 6,3mm TRS | DI-Box 48V |
| 17 | Noise-Gate | Keys R | 6,3mm TRS | DI-Box 48V |
| 18 | Rms Comp. | Voc 1 Lead 2 (Git1) | Beyer Opus 69 - XLR |  |
| 19 | Rms Comp. | Voc 2 Lead | (1,8gHz) Funke mit sE V7 MC2 - XLR |  |
| 20 | Comp. leicht | Voc 3 BGN (Git2) |  | SM58 |
| 21 | Comp. leicht | Voc 4 BGN (Bass) |  | SM58 |
| 22 | Comp. leicht | Voc 5 BGN (Drum) |  | SM58 |
| 23 |  | Ambient (L) | AT Pro45 48V - XLR |  |
| 24 |  | Ambient R (Stereo optional) | AT Pro45 48V - XLR |  |
| Outputs |  |  |  |  |
| 1 |  | Monitor (Pre) - Git |  | Wedge |
| 2 |  | Monitor (Pre) - LeadVoc |  | Wedge |
| 3 | ** | Monitor (Pre) - Bass |  | Wedge (Bassig) |
| 4 | ** | Monitor (Pre) - Git Ryth |  | Wedge |
| 5 | *** | Monitor (Pre) - Drummer | Shure IEM 0815 (862 mHz) | IEM |

2.1 Input-Output-List - Anmerkungen

* Dies stellt unsere Mikrofonwünsche dar. Fett = Bitte genau dieses Mikro oder zumindest extrem ähnlich.
** 3+4 können im Notfall zusammengelegt werden.
*** Falls möglich gerne Stereo.
Wir kommen als Minimum mit 18 Inputs zurecht.

2x Lead Vocal      3x Background Vocals (mindestens jedoch 1x)
1x Lead Gitarre   1x Rythm Gitarre          (Jeweils E-Gitarre)    	1x Akustik (je nach Track, statt Rythm)
1x E-Bass	  1x Drumset mit 3x Tom, 1x Snare, 1x BD, 1x HH + 4x Blech

3. Voraussetzungen & Anforderungen

1. PA 		Dem Veranstaltungsort angemessene PA, mit vernünftigem Setup.
            		 Unser Sound ist sehr flott und nicht abgrundtief, somit bevorzugen wir flotte Bässe.
2. FOH 		Mixer mit mindestens 16 CH (Optimal 22), 3x FX, 3-5 AUX. [Vorschläge: A&H QU-24, …….]
                 	 2x Hall, 1x Reverb, 6x Kompressor, 8x Gate.
3. Monitoring 	5-6 Monitore. 5 Monitorwege (Pre). Bassisten-Wedge muss Bumms können.
                              Zur Not können CH 3+4 zusammengelegt werden. Große Bühnen bitte mit zus. Sidefills
4. Strom	Minimum 4 Schukoleisten, siehe Stageplan.
5. Drumriser	 Wird bevorzugt, bleibt aber optional. Min. 2,5x2m – 40-60cm Höhe samt schwarzem Skirt
6. Zeitplan	PA und Bühne (230V + Monitoring) müssen bei Ankunft vollständig einsatzbereit sein,
                      	 Entsprechende (XLR) Verkabelung sollte ebenfalls bereit liegen.
7. Techniker 	Wir reisen ohne Techniker/Mischer. Dieser muss ab Soundcheck bis Ende zur Verfügung stehen
                           	 und muss mit den Örtlichkeiten, PA und Technik vertraut sein.
8. Mikrofone 	Siehe 2. Input-List. 
9. Stative 	Bitte entsprechende Stative bereitstellen, wir reise ohne an!
		 Snare & Toms mit Clip-On.
		 Unser Sänger (Voc 2) hätte gerne ein Stativ ohne Galgen, wenn möglich als Tellerstativ.
10. GEMA 	Übernimmt in allen Fällen der Veranstalter.

4. Sonstiges

1. Je Gig klären ob wir mit Leinwand kommen. Beamer kommt von uns, 
     3x2m Leinwand hinter die Band (Min Höhe: Unterkante Stage/Riser 100cm), Beamer 2-4m Abstand, 3m hoch
2. Wir haben gerne schwarzen Molton hinter uns.
3. Wir kommen mit unserem 200x100cm Banner (Plane mit Ösen), dies soll hinter uns.
4. Wir stehen auf Nebel, sehr gerne haben wir L+R vom Drummer Vertikalnebler, die ab und an als FX dienen.

5. Monitor-Vorlieben

1. CH1 / Git-Lead:	100% Eigene-Voc 1, 90% Lead-Git, 80% Voc 2, 30% Bass.  40% Voc 3-5
2. CH2 / Lead-Voc:	100% Eigene-Voc 2, 90% Voc 1, 70% Lead-Git, 50% Kick, 30% Snare. 40% Voc 3-5
3. CH3 / Bass: 		100% Bass, 80% Eigene-Voc 3, 70%Kick, 65% Voc 1+2, 50% Rythm-Git. 50% Voc 3+5 
4. CH4 / Git-Rythm:	100% Eigene-Voc 4, 85% Rythm-Git, 80% Voc1+2, 60% Lead-Git.  50% Voc 3+5
5. CH5 / Drums: 	100% Voc1+2, 90% Kick, 80% Bass, 70% Lead-Git, 60% Rythm-Git, 60% Snare. 60% Voc 3-5
			35% Ambient

Unser Drummer würde sich via App gerne selbst das Monitoring mischen. (Bitte App/Pult mitteilen)

6. Sound

1. Wir spielen Rock, Punkrock und New-Metal. Haben unseren Sound eher trocken und fetzig. Beispiele: …..
     Die Snare darf gut vorne stehen, BD mit Kickbass (und viel 4K Kick), Lead-Git muss fetzen 
     und Lead-Voc in den Vordergrund, etwas präsenter als üblich.
2. Lead-Vocs dürfen gerne etwas Tap-Hall oder Rev bekommen (je nach Track). Leichte Kompression, mehr Limiter.
     Falls SM58 braucht es etwas Air, Shelfing bei 12kHz.
3. Voc BGN1-3 viel Chorus, ebenso etwas Hall. Kompression ganz leicht
3. Lead-Git bekommt kein FX, das machen wir selbst. HP ab 150Hz 4-6kHz Präsenz rein. Leicht Kompressor
4. Rythm-Git bekommt kein FX. Darf fett klingen, HP100Hz oder tiefer, gerne weich machen (500Hz+5kHz raus)
     Wenn unsere Akustik-Gitarre dabei sein sollte, bitte etwas Live-Hall, im Solo 80-100Hz anheben.
     Rythm + Akustik jeweils keine Kompression!
5. Drums: Snare, OH und HH gerne etwas Plate, damit das Set nicht zu weit vorne steht. 
     BD darf bei 4-5kHz gut kicken, richtig Bumms auf die 60Hz, bei 200-300Hz die Resos raus, wir wollen’s trocken. 
     Wenn möglich haben wir statt nur einer Grenzfläche gerne 2 Mikros in der BD, Kick und Sub.  
     OH haben wir gerne A/B. In kleinen Locations gerne ORTF, HH dann ohne Mikrofonierung.
6. Bass ist etwas fett, gerne flacher Lowcut bei 50Hz, 70Hz Präsenz rein und Res bei 1-2kHz ziehen + viel Kompressor

Sonstiges: 
- Unser Bass koppelt gerne bissel, idR. schmalbandig bei 52Hz und 370Hz ziehen.
- Hall am Lead-Voc eher kurz und Dezent, bei BGN etwas länger.
- Wenn möglich bitte mindestens ein Ambient-Mikro für den Drummer, primär für den Bühnensound von vorne.
- Wir haben ein Intro. Einfach starten und bis Ende durchlaufen lassen, dann legen wir direkt los.

Soundbeispiele:  
Links / Ähnlich zu „Bandnamen“

7. Band

1. Lead-Vocals			Name Name		Bandmanager
2. Gitarre Lead			Name Name
3. Gitarre Rythm/Akustik	Name Name
4. Bass				Name Name		Techniker-Kontakt
5. Drums			Name Name

8. Kontakt
 
Name Name 
Tel.: 	
Email: